PROYECTO INTERMODULAR

Ciclo Formativo de Grado Medio  —  Sistemas Microinformáticos y Redes

1.º Curso  —  2025–2026

TechOficina S.L.

Módulo 0224

Redes Locales

Diseño · Direccionamiento IP · Servicios · Configuración

Curso académico: 2025–2026

1. Contexto de la Empresa

TechOficina S.L. es una microempresa de Madrid de 6 empleados que ofrece soporte y mantenimiento informático a pequeños negocios locales. Sus trabajadores necesitan estar conectados entre sí y con Internet para atender a clientes, gestionar incidencias, acceder a documentación compartida y comunicarse con herramientas como Microsoft Teams.

La empresa dispone de una única planta de oficinas con tres zonas bien diferenciadas: la zona de técnicos, la zona de administración y la sala de servidores. Esta distribución física es importante porque determina cómo se tiende el cableado y cómo se estructura la red.

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Nombre | TechOficina S.L. |
| Actividad | Soporte informático y mantenimiento TIC para pequeñas empresas |
| Empleados | 6 personas: gerente, técnica senior, 2 técnicos junior, administrativo, becario |
| Sede | Calle Mayor 14, 2.º A — 28013 Madrid (una planta, ~120 m²) |
| Zonas | Área técnica / Zona de administración / Sala de servidores |

2. Análisis de Necesidades de Red

Antes de diseñar una red hay que saber exactamente qué tiene que conectar y para qué. Si no se hace este análisis, se puede acabar comprando equipos que no hacen falta o, al contrario, que la red no cubra alguna necesidad importante.

2.1 Dispositivos a conectar

| ID | Tipo | Descripción | Ubicación | Conexión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-001 | PC sobremesa | Carlos López — Gerencia | Zona admin. | Cable Cat 6 |
| PC-002 | PC sobremesa | María García — Tec. Senior | Área técnica | Cable Cat 6 |
| PC-003 | PC sobremesa | Luis Torres — Tec. Junior | Área técnica | Cable Cat 6 |
| PC-004 | PC sobremesa | Pedro Sánchez — Admin. | Zona admin. | Cable Cat 6 |
| LT-001 | Portátil | María García — externo | Wi-Fi | Wi-Fi + cable |
| LT-002 | Portátil | Luis Torres — externo | Wi-Fi | Wi-Fi + cable |
| SRV-001 | Servidor NAS | Almacenamiento central, backups | Sala servidores | Cable Cat 6 |
| IMP-001 | Impresora MFP | Impresión y escáner compartidos | Zona admin. | Cable Cat 6 |

Además, hay dos dispositivos de infraestructura de red que no se conectan como «usuarios» pero son imprescindibles: el router (RT-001) y el switch gestionable (SW-001).

2.2 Necesidades de red identificadas

- Acceso a Internet para todos los puestos de trabajo: para correo, navegación, soporte remoto y Microsoft Teams.

- Compartición de archivos: los técnicos necesitan acceder a documentación técnica y fichas de clientes desde el servidor NAS.

- Impresora compartida en red: accesible desde todos los PCs sin necesidad de conectar cables USB.

- Acceso Wi-Fi seguro para los portátiles cuando están en la oficina y para móviles autorizados.

- Segmentación básica de la red (VLANs): separar el tráfico de puestos de trabajo del tráfico de gestión (servidor, switch, router).

- Copias de seguridad automáticas al servidor NAS a través de la red.

Resumen: la red debe unir todos los equipos de la empresa, dar acceso a Internet, compartir recursos (archivos e impresoras) y ser lo suficientemente segura para una empresa de este tamaño.

3. Diseño de la Red

3.1 Topología

La red de TechOficina S.L. utiliza una topología en estrella. Esto significa que todos los equipos se conectan a un punto central (el switch), no directamente entre sí. Es la topología más habitual en redes de oficina por varias razones:

- Si un cable o equipo falla, sólo ese equipo deja de funcionar, el resto sigue operativo.

- Es fácil añadir nuevos equipos: simplemente se conectan al switch.

- El mantenimiento y la detección de fallos es más sencilla.

3.2 Dispositivos de red

| ID | Dispositivo | Modelo | Función en la red |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-001 | Router / Firewall | Mikrotik hEX S | Conecta la red local con Internet. Gestiona DHCP, NAT y el firewall perimetral. |
| SW-001 | Switch gestionable | TP-Link TL-SG1016DE (16p) | Conecta todos los equipos con cable. Permite configurar VLANs para separar tráfico. |
| AP-001 | Punto de acceso Wi-Fi | TP-Link EAP225 (Wi-Fi 5) | Da cobertura inalámbrica en la oficina. Autenticación WPA3-Personal. |
| SAI-001 | SAI / UPS | APC Back-UPS 600 VA | Protege el servidor y los equipos de red de cortes de luz. |

3.3 Diagrama de la red (texto / draw.io)

A continuación se muestra el diagrama de la red en formato texto estructurado. Puede importarse directamente a draw.io como lista de conexiones o usarse de guía para dibujarlo visualmente.

Le he hecho captura pero se ve un poco mal.

3.4 Cableado

Todo el cableado físico de la red usa cable de par trenzado UTP Categoría 6 (Cat 6). Características principales:

- Velocidad máxima: 1 Gbps (Gigabit Ethernet) — más que suficiente para una oficina pequeña.

- Longitud máxima por segmento: 100 metros (sin repetidores).

- Conectores: RJ-45 en ambos extremos, crimpados según el estándar TIA-568B.

- Todos los cables van del switch hasta cada puesto de trabajo, pasando por canaletas o bandeja de suelo.

¿Por qué Cat 6 y no Cat 5e? El Cat 6 tiene menos interferencias y soporta mejor las velocidades Gigabit. El precio es casi igual y dura más, por lo que merece la pena.

4. Plan de Direccionamiento IP

El direccionamiento IP es como el sistema de «números de casa» de la red. Cada equipo necesita una dirección IP única dentro de la red para poder comunicarse con los demás. Si dos equipos tienen la misma IP se produce un conflicto y dejan de funcionar correctamente.

4.1 Red elegida

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Dirección de red | 192.168.10.0 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 (/24) |
| Nº de hosts posibles | 254 equipos (del .1 al .254) |
| Dirección de broadcast | 192.168.10.255 (no se asigna a ningún equipo) |
| Puerta de enlace (gateway) | 192.168.10.1 (el router) |
| DNS primario | 8.8.8.8 (Google DNS, externo) |
| DNS secundario | 1.1.1.1 (Cloudflare DNS, externo) |

¿Por qué 192.168.10.0/24? El rango 192.168.x.x es un rango privado (definido en el RFC 1918) que nunca aparece en Internet. La empresa puede usar cualquier rango de 192.168.0.0 a 192.168.255.0. Se elige el .10 para diferenciarla de redes domésticas típicas (192.168.1.0).

4.2 Tabla de direcciones IP

| ID Equipo | Descripción | IP | Tipo asig. | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-001 | Router Mikrotik hEX S | 192.168.10.1 | Estática | Puerta de enlace |
| AP-001 | Punto de acceso Wi-Fi | 192.168.10.5 | Estática | Gestión AP |
| SW-001 | Switch gestionable TP-Link | 192.168.10.2 | Estática | Interfaz de gestión |
| SRV-001 | Servidor NAS Synology | 192.168.10.20 | Estática | NAS + AD básico |
| IMP-001 | HP LaserJet MFP M428 | 192.168.10.30 | Estática | Impresora en red |
| PC-001 | Carlos López — Gerencia | 192.168.10.11 | DHCP reservada | Puesto fijo |
| PC-002 | María García — Tec. Senior | 192.168.10.12 | DHCP reservada | Puesto fijo |
| PC-003 | Luis Torres — Tec. Junior | 192.168.10.13 | DHCP reservada | Puesto fijo |
| PC-004 | Pedro Sánchez — Admin. | 192.168.10.14 | DHCP reservada | Puesto fijo |
| LT-001 | María García — Portátil | 192.168.10.51 | DHCP dinámica | Wi-Fi / cable |
| LT-002 | Luis Torres — Portátil | 192.168.10.52 | DHCP dinámica | Wi-Fi / cable |
| Rango libre | Disponible para futuros equipos | 192.168.10.50–150 | DHCP libre | Crece con la empresa |

4.3 Explicación de los tipos de asignación IP

IP estática

Se configura manualmente en cada dispositivo. No cambia nunca. Se usa para equipos de infraestructura que siempre tienen que ser localizables por la misma dirección: el router, el switch, el servidor y la impresora.

DHCP con reserva

El servidor DHCP (en el router Mikrotik) asigna automáticamente una IP a cada equipo. Con la reserva, se le dice al router: «cuando el equipo con la MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX se conecte, dale siempre la IP 192.168.10.11». Así el equipo tiene siempre la misma IP pero sin necesidad de configurarla manualmente.

DHCP dinámica

El router asigna automáticamente una IP disponible del rango 192.168.10.50–150 a cualquier equipo que se conecte. Es la opción para portátiles y dispositivos que no necesitan tener siempre la misma IP.

¿Por qué no asignar IPs estáticas en todos los equipos? Porque en equipos de escritorio gestionados hay que configurarlos uno a uno. Con DHCP + reservas, el router gestiona todo centralmente y es más fácil de mantener.

5. Servicios de Red

Una red no sirve de nada si no ofrece servicios. A continuación se explica cómo funciona cada uno de los servicios de red que necesita TechOficina S.L.

5.1 Acceso a Internet

El router Mikrotik hEX S es el encargado de dar salida a Internet a todos los equipos de la red. El proceso es el siguiente:

- El proveedor de Internet (ISP) entrega una IP pública al router por el puerto WAN.

- El router hace NAT (Network Address Translation): traduce las IPs privadas (192.168.10.x) a la IP pública cuando salen a Internet, y a la inversa cuando llegan respuestas.

- El router también hace de servidor DHCP: cuando un equipo se conecta a la red, el router le dice automáticamente cuál es su IP, la máscara, la puerta de enlace y los servidores DNS que debe usar.

- El firewall del router bloquea conexiones entrantes no solicitadas, protegiendo la red interna.

NAT es lo que permite que 6 equipos compartan una sola IP pública de Internet. Sin NAT, cada equipo necesitaría su propia IP pública (cara y escasa).

5.2 Compartición de archivos

El servidor NAS Synology DS923+ actúa como almacenamiento centralizado de la empresa usando el protocolo SMB (Server Message Block), que es el protocolo estándar de Windows para compartir carpetas en red.

Cada carpeta tiene permisos diferentes según quién necesita acceder. Los permisos se configuran en el panel de administración del NAS y están vinculados a las cuentas de usuario.

5.3 Compartición de impresora

La impresora HP LaserJet MFP M428dw está conectada directamente al switch con cable Cat 6 y tiene su propia IP fija (192.168.10.30). Esto es mucho mejor que conectarla a un PC mediante USB, porque:

- La impresora funciona aunque el PC al que esté conectada esté apagado.

- Cualquier equipo de la red puede imprimir directamente sin pasar por otro equipo.

- Se puede gestionar desde el navegador web accediendo a http://192.168.10.30.

5.4 Gestión básica de usuarios

El NAS Synology actúa también como servidor básico de gestión de usuarios. Aunque no es un servidor Active Directory completo, el DSM (sistema operativo del NAS) permite crear usuarios y grupos, asignar permisos a carpetas y controlar el acceso.

Grupos de usuarios configurados en el NAS:

| Grupo | Miembros | Permisos principales |
| --- | --- | --- |
| Administradores | carlos.lopez (gerente) | Acceso total a todas las carpetas. Gestión de usuarios. |
| Tecnicos | maria.garcia, luis.torres, ana.navarro | Acceso a Fichas_Clientes, Software_Herramientas, Documentos_Empresa. |
| Administracion | pedro.sanchez | Acceso a Documentos_Empresa y Administracion. Solo lectura en Fichas_Clientes. |
| Becario | sara.navarro | Solo lectura en Documentos_Empresa. Sin acceso a carpetas sensibles. |

5.5 Copias de seguridad

La estrategia de copias de seguridad sigue la regla 3-2-1: 3 copias, en 2 medios distintos, con 1 copia fuera de la empresa (o en la nube).

| Tipo backup | Origen | Destino | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Automática en red | PCs (C:\Usuarios\...) | NAS (\Backups\) | Diaria a las 23:00 (Windows Backup) |
| Disco externo | NAS completo | HDD externo USB | Semanal (viernes). Guardar fuera de la oficina. |
| Nube (OneDrive) | Documentos clave | Microsoft 365 | Continua (sincronización automática). |
| Portátiles | LT-001, LT-002 | NAS (\Backups\) | Manual al regresar de cada desplazamiento. |

5.6 Red Wi-Fi

El punto de acceso TP-Link EAP225 proporciona cobertura Wi-Fi en toda la oficina. Configuración:

- SSID (nombre de la red): TechOficina-Corp

- Seguridad: WPA3-Personal. Contraseña compleja de al menos 16 caracteres.

- Red para invitados: SSID separado (TechOficina-Guest) con acceso solo a Internet, sin acceso a los recursos de la red interna.

- Control de acceso: solo se conectan dispositivos con la contraseña correcta. Se puede añadir filtrado por MAC si se quiere más control.

6. Simulación y Ejemplos de Configuración

En este apartado se muestran ejemplos reales de cómo se configura la red y cómo se verificaría que funciona correctamente.

6.1 Configuración IP en Windows (PC-001)

Aunque los PCs usan DHCP con reserva (el router les asigna la IP automáticamente), aquí se muestra cómo se configuraría de forma estática si hiciera falta. Esto es útil saberlo para configurar el servidor o la impresora.

Método gráfico (Windows 11)

- Botón derecho en el icono de red → Configuración de red e Internet.

- Ethernet → Editar → Selecciona «Manual».

- Activa IPv4 e introduce los datos:

Dirección IP: 192.168.10.11 Máscara de subred: 255.255.255.0 Puerta de enlace: 192.168.10.1 DNS preferido: 8.8.8.8 DNS alternativo: 1.1.1.1

Método por comandos (netsh en PowerShell/CMD)

# Configurar IP estática en el adaptador «Ethernet»: netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.10.11 255.255.255.0 192.168.10.1 # Configurar DNS: netsh interface ip set dns "Ethernet" static 8.8.8.8 netsh interface ip add dns "Ethernet" 1.1.1.1 index=2 # Verificar la configuración actual: ipconfig /all

6.2 Verificar conectividad con ping

El comando ping es la herramienta básica para comprobar si un equipo puede comunicarse con otro. Envía un «paquete de prueba» a la IP destino y espera respuesta.

Pruebas básicas desde PC-001 (192.168.10.11)

# 1. Comprobar que la tarjeta de red funciona (ping al propio equipo): ping 127.0.0.1 Resultado esperado: 4 respuestas con tiempo < 1 ms # 2. Comprobar que el router responde (acceso a la puerta de enlace): ping 192.168.10.1 Resultado esperado: 4 respuestas con tiempo < 5 ms # 3. Comprobar que el servidor NAS está activo: ping 192.168.10.20 Resultado esperado: 4 respuestas # 4. Comprobar que la impresora está en red: ping 192.168.10.30 Resultado esperado: 4 respuestas # 5. Comprobar acceso a Internet: ping 8.8.8.8 Resultado esperado: 4 respuestas con tiempo 10-30 ms # 6. Comprobar que el DNS funciona (resolución de nombres): ping www.google.com Resultado esperado: respuestas con la IP de Google

Interpretación de resultados

| Resultado del ping | Qué significa | Posible causa del fallo |
| --- | --- | --- |
| Respuesta en < 1 ms | Perfecto: mismo equipo o muy próximo | — |
| Respuesta en 1–10 ms | Bien: red local funcionando | — |
| Tiempo de espera agotado | El destino no responde | Cable desconectado, IP incorrecta, firewall bloqueando |
| Host de destino inaccesible | No hay ruta hasta el destino | Puerta de enlace mal configurada, VLAN incorrecta |
| Error: no se puede resolver nombre | Fallo de DNS | DNS no configurado o no accesible |

6.3 Otros comandos útiles

# Ver la configuración de red del equipo: ipconfig /all # Ver la tabla ARP (equipos conocidos en la red local): arp -a # Trazar la ruta hasta un destino (ver por qué saltos pasa el tráfico): tracert 8.8.8.8 # Ver las conexiones activas del equipo: netstat -n # Ver la tabla de rutas del equipo: route print # Liberar y renovar dirección IP (si el DHCP da problemas): ipconfig /release ipconfig /renew # Ver los equipos conectados al NAS (desde PowerShell): net view \\192.168.10.20

Consejo práctico: cuando algo de la red no funciona, sigue siempre este orden para diagnosticar: 1) ping 127.0.0.1, 2) ping a tu propia IP, 3) ping al router, 4) ping al destino, 5) ping a Internet. Si alguno falla, el problema está entre ese paso y el anterior.

6.4 Cómo se comunican los equipos — Ejemplo completo

Para entender cómo funciona la red, vamos a seguir el recorrido de un mensaje desde PC-001 (Carlos López) hasta el NAS (SRV-001):

- Carlos abre el Explorador y hace clic en la unidad de red Z: (\\192.168.10.20\Documentos_Empresa).

- Windows comprueba si 192.168.10.20 está en la misma red que 192.168.10.11. Sí lo está (ambos son .10.x/24), así que puede comunicarse directamente sin pasar por el router.

- Windows consulta la tabla ARP para saber la MAC (dirección física) del NAS. Si no la tiene, envía un ARP broadcast: «¿Quién tiene la IP 192.168.10.20?».

- El NAS responde: «Yo tengo esa IP, mi MAC es XX:XX:XX:XX:XX:XX».

- Windows envía el paquete al switch indicando la MAC del NAS.

- El switch, que conoce en qué puerto está el NAS, reenvía el paquete directamente a ese puerto.

- El NAS recibe la petición, verifica las credenciales de Carlos y devuelve el listado de archivos de la carpeta.

El tráfico entre PCs del mismo rango de red nunca pasa por el router. El router solo interviene cuando hay que salir a Internet (a una IP que no es 192.168.10.x).

7. Conclusión

La red diseñada para TechOficina S.L. es sencilla, bien organizada y adecuada al tamaño de la empresa. Se ha partido de un análisis real de necesidades y se ha diseñado una solución que las cubre sin excederse en complejidad ni coste.

Los puntos clave del diseño son:

- Topología en estrella con switch gestionable: fiable, fácil de mantener y escalable.

- Direccionamiento IP coherente en 192.168.10.0/24 con DHCP centralizado en el router.

- IPs fijas para servidores e impresoras, DHCP con reserva para PCs y dinámica para portátiles.

- Servidor NAS como punto central de almacenamiento, permisos y copias de seguridad.

- Wi-Fi seguro con red de invitados separada de la red interna.

- Estrategia de backups 3-2-1: red, disco externo y nube.